PROTOKÓŁ

POMIAROWO - ODBIORCZY  TELEKOMUNIKACYJNYCH 
ANTENOWYCH INSTALACJI ZBIORCZYCH 
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

Adres: ___________________________________________________________________________

Inwestor:  _____________________________________ Miernik pomiarowy ___________________
Kierownik budowy ____________________ Inspektor  nadzoru inwestorskiego ___________________

| BLOK Nr: |  | Mieszkania: od. __________ do __________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprawdzenie instalacji telekomunikacyjnej -sieć abonancka, wyposażenie, pole antenowe (zgodność z rozp. MTBiGM z dnia 22.02.2013 r..) |  | Wymagania | Sprawdzono w naturze (ilość/wartość) |
| Kabel koncentryczny – rdzeń CU, oplot min 77%, klasa A lub wyżej | Typ/NAZWA: | min. 2 szt.(do każdego mieszkania) | ____szt. |
| Okablowanie strukturalne (skrętka) – miedziany, kat. 5 lub wyżej | Typ/NAZWA: | min. 2 szt. (do każdego mieszkania) | ____szt. |
| Kabel światłowodowy jednomodowy | Typ/NAZWA: | min. 2 szt.(do każdego mieszkania | ____szt. |
| Antena SAT - wyposażenie |  | min. średnica 1,2 m | ___m |
| Antena UHF naziemna DVB-T |  | Zysk anteny >=14,5 dBi | ___ dBi |
| Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa |  | Wymagana w każdym mieszkaniu | ____szt. |

| Wyniki wykonanych pomiarów dla mieszkania NR: |  |  |  | BLOK: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| POMIARY SYGNAŁÓW Transponder naziemny | SYGNAŁ Poziom sygnału | BER Wartość zmierzona |  | MER Wartość zmierzona |  |
|  | (wymagany: 48<x<74 dB)* | (wymagana: <=2x10-4)** |  | (wymagana: >26 dB)*** |  |
| DVB-T MUX 1 |  |  |  |  |  |
| DVB-T MUX 2 |  |  |  |  |  |
| DVB-T MUX 3 |  |  |  |  |  |
| POMIARY SYGNAŁÓW Satelita | SYGNAŁ Poziom sygnału | BER Wartość zmierzona |  | Parametr S/N (sygnał/szum) |  |
|  | wymagany: 47<x<77dBuV)* | (wymagana: <=1x10-4)** |  | (dB)**** |  |
| HOTBIRD SAT 11508V |  |  |  |  |  |
| HOTBIRD SAT 11449H |  |  |  |  |  |
| HOTBIRD SAT 12265V |  |  |  |  |  |
| HOTBIRD SAT 12284H |  |  |  |  |  |
| ASTRA 19,2E 10832H |  |  |  |  |  |
| ASTRA 19,2E 11185V |  |  |  |  |  |
| ASTRA 19,2E 12226H |  |  |  |  |  |
| ASTRA 19,2E 12480V |  |  |  |  |  |

*5.4.1 PN-EN-60728-1_2008E   **5.13.1.1 PN-EN-60728-1_2008E   ***5.13.1.3 PN-EN-60728-1_2008E   ****PN-EN-60728-1 tabela 25

Data wykonania pomiarów:                    Pomiary wykonał:                            Odebrał:                                 Data odbioru:

______________             __________________    ________________    ___________